Week 3 Event Driven IO와 IPC 실습

여러 입력을 기다리는 방법을 비교하고, epoll에서 데이터를 일부만 읽었을 때 LT와 ET가 어떻게 다르게 동작하는지 확인한다. 마지막으로 Unix domain socket 서버에서 오래 걸리는 요청 하나가 다른 요청을 얼마나 지연시키는지 살펴본다.

실습 자료 디렉터리

week3_lab/
├── Lab3_instructions.docx   안내서와 관측 기록지
├── Makefile / check_env.sh  빌드와 환경 확인
├── src/
│   ├── wait_modes.c         실습 1-1 완성 코드
│   ├── fd_scale.c           실습 1-2 학생 코드
│   ├── trigger_steps.c      LT와 ET 단계별 비교
│   ├── ipc_server.c         스레드 하나로 동작하는 UDS 서버
│   ├── log_stats.c/.h       두 로그 집계 알고리즘
│   └── lab.h               공통 보조 함수
├── src_answer/             강사용 실습 1-2 정답
├── service_log_dataset/    합성 로그·정답 통계 (200만 행)
├── tools/                  실습 명령을 묶어 둔 보조 도구
└── logs/                   실행·관측 결과

실습 자료 가져오기와 준비

1 터미널 A에서 원본 저장소 확인

REPO에는 지난주 복제한 저장소의 실제 경로를 넣는다. 아래는 저장소를 course-DIR 아래에 둔 예다.

git pull --ff-only
ls Week3

2. 원본 보관 폴더와 실습 폴더 분리

여기서 course-labs와 week2_lab은 예시 경로 이름입니다. 각자 재량껏 디랙토리 설정 하시면 됩니다.

mkdir -p ~/course-labs
if [ ! -e ~/course-labs/week3_lab ]; then
  cp -a "$REPO/Week3" ~/course-labs/week3_lab
fi
cd ~/course-labs/week3_lab

복사본에서만 실행·수정을 권장합니다.

3 환경 확인과 실습 2·3 빌드

ls Makefile src/trigger_steps.c
bash check_env.sh
make prepare

4 터미널 B 준비

cd ~/course-labs/week3_lab

실습 1-1: 두 입력의 도착과 대기 방식 관찰

강의 5~10쪽

메시지가 도착하는 순서 먼저 보기

읽는 프로그램(reader)과 보내는 프로그램(writer)은 파이프 A와 B로 연결된다. 
writer는 시작 신호를 받은 뒤 약 300ms에 B로 메시지를 보내고, 1200ms를 더 기다렸다가 A로 보낸다. 그림에서 초록색은 읽을 메시지가 파이프에 남아 있는 상태다.

| 시간 → | t=0 | 약 +300ms | 약 +1500ms |
| --- | --- | --- | --- |
| writer child | 시작 신호를 받음 → | B에 메시지 전송 → | A에 메시지 전송 |
| B pipe | 비어 있음 | 읽기 가능 READY | 읽기 전까지 READY |
| A pipe | 비어 있음 | 아직 비어 있음 | 읽기 가능 READY |
| block reader | read(A)에서 대기 | B가 준비돼도 A를 기다림 | A를 읽은 다음 B를 읽음 |

block 모드는 A를 먼저 읽으려고 기다린다. 따라서 B의 메시지가 먼저 와도 A의 메시지가 도착하기 전까지 B를 처리하지 못한다. busy와 epoll은 B가 준비되면 먼저 읽을 수 있다.

세 모드를 바로 실행해 비교하기

./bin/wait_modes block
./bin/wait_modes busy
./bin/wait_modes epoll

| 출력값 | 의미 |
| --- | --- |
| B~300ms, A~1500ms | writer의 B·A 메시지 전송 예정 시각 |
| sent_ms | 시작부터 메시지 전송까지의 시간 |
| received_ms | 시작부터 메시지 읽기까지의 시간 |
| delay_ms | 전송부터 읽기까지의 시간 (received_ms − sent_ms) |
| elapsed_ms | 시작부터 A·B 메시지를 모두 읽기까지의 시간 |
| cpu_ms | 측정 구간에서 reader가 실제로 CPU를 사용한 시간 |

출력의 RECV에서 메시지를 받은 순서와 B의 delay_ms를 확인한다. RESULT에서는 cpu_ms·empty_reads·waits를 찾아 11쪽 기록지에 적는다. elapsed_ms는 마지막 메시지 A를 받을 때까지 걸린 시간이다. 측정값은 WSL의 부하에 따라 달라질 수 있다.

Q1.1  B가 먼저 준비되어도 block에서 나중에 처리되는 이유는?

세 모드를 다시 실행하고 결과를 logs에 저장하려면 tools/wait_compare.sh를 읽은 뒤 
bash tools/wait_compare.sh
를 실행한다.

답 _______________________________________________________________________

Q1.2  busy와 epoll의 B 처리 순서가 같아도 CPU 시간이 다른 이유는?

답 _______________________________________________________________________

Q1.3  elapsed_ms가 비슷해도 효율이 같다고 할 수 없는 이유는?

답 _______________________________________________________________________

코드에서 확인할 부분

src/wait_modes.c를 읽고, B가 먼저 도착하는데도 모드별 처리 순서와 CPU 시간이 달라지는 이유를 찾아보자.

① writer의 전송 순서 · L80–83

sleep_ms(300);
send_one(data[1][1], 'B'); 
sleep_ms(1200);
send_one(data[0][1], 'A');

시작 후 약 300ms에 B, 약 1500ms에 A를 보낸다. 두 번째 대기 1200ms는 첫 번째 대기 이후에 이어진다.

② block: A부터 읽기 · L120–123

if (blocking) {
    receive_one(data[0][0], start);
    receive_one(data[1][0], start);
}

A의 read가 끝나야 B를 읽는다. B가 먼저 도착해도 A를 기다리는 동안에는 B를 처리하지 못한다.

③ busy: 두 FD를 계속 확인 · L124–131

while (received < 2) {
    for (int i = 0; i < 2; ++i) {
        if (!done[i])
            done[i] = receive_one(data[i][0], start);
    }
}

읽을 데이터가 없어도 루프가 다시 돈다. 
receive_one의 read가 EAGAIN이면 empty_reads가 늘어난다(L20–23).

④ epoll: 준비된 FD를 기다리기 · L100–105, L133–151

epfd = epoll_create1(EPOLL_CLOEXEC);
epoll_ctl(epfd, EPOLL_CTL_ADD, data[i][0], &ev);
...
int n = epoll_wait(epfd, events, 2, 3000);
int i = (int)events[j].data.u32;
receive_one(data[i][0], start);

두 FD를 등록한 뒤 epoll_wait로 준비 신호를 기다린다. 신호에 담긴 번호로 해당 FD를 찾아 읽는다.

실습 1-2: select·poll·epoll

15분 · 강의 11·14·17·19쪽 · 함수 호출의 빈칸 여섯 개를 채우고, 감시하는 FD 수를 1000개와 1만 개로 바꿔 비교한다. 준비된 FD는 세 개다.

1 강의의 호출 형태를 코드에 연결하기

src/fd_scale.c는 eventfd를 N개 만들고 그중 세 개에만 데이터를 넣어 읽을 수 있게 한다. 
- select는 대기할 때마다 비트맵을 다시 준비한다. 
- poll은 매번 전체 pollfd 배열을 전달한다. 
- epoll은 epoll_ctl로 감시 대상을 등록한 뒤, 대기할 때 준비된 FD만 받는다.

src/fd_scale.c L111  함수 이름과 첫 인자 nfds를 각각 완성한다.

111  n = ____TODO1____(____TODO2____, (fd_set *)bits, NULL, NULL, &zero);

src/fd_scale.c L120  함수 이름과 첫 인자 배열을 각각 완성한다.

120  n = ____TODO3____(____TODO4____, (nfds_t)count, 0);

src/fd_scale.c L130  함수 이름과 첫 인자 epoll FD를 각각 완성한다.

130  n = ____TODO5____(____TODO6____, ready, 3, 0);

각 호출에는 함수 이름과 첫 번째 인자를 채울 빈칸이 하나씩 있다. 
TODO 1~6 여섯 곳을 강의자료와 코드에서 찾아 완성한다.

세 함수가 첫 번째 인자로 각각 무엇을 받는지 강의 11~17쪽을 참고한다.

일반적인 fd_set은 크기가 정해져 있어(최대 1024개) FD 번호가 커지면 FD_SET을 쓸 수 없다. 이 예제는 1만 개의 FD를 다룰 수 있도록 필요한 크기의 비트맵을 직접 만들고, bit_set과 bit_test로 값을 표시하고 확인한다.

2 실행 전 예측

감시하는 FD가 1000개에서 1만 개로 늘면, 한 번 대기할 때 확인할 항목은 어떻게 달라질까?

select /  poll /  epoll

epoll의 등록 비용은 어느 측정값에 포함될까?

실습 1-2: FD 1만 개 중 3개만 준비된 결과 읽기

3 명령을 직접 실행하고 반복 도구 확인

make bin/fd_scale
./bin/fd_scale select 10000 200
./bin/fd_scale poll 10000 200
./bin/fd_scale epoll 10000 200
bash tools/fd_scale_compare.sh

| 출력값 | 의미 |
| --- | --- |
| watched | 감시하는 FD 수 |
| ready | 읽을 준비가 된 FD 수. 이 실습에서는 항상 3개 |
| maxfd | 생성된 FD 중 번호가 가장 큰 FD (SETUP에 출력) |
| rounds | 대기 방식을 반복한 횟수 / 실습에서는 200회 반복 (관측 편의를 위해) |
| returned | 매회 호출이 반환한 준비 FD 수의 합계. 정상 실행 시 ready × rounds |
| matched | 반환 결과를 프로그램에서 확인해 찾은 준비 FD 수의 합계. 정상 실행 시 returned와 같음 |
| user_scanned | 준비된 FD를 찾기 위해 프로그램이 확인한 항목 수의 합계. select·poll은 watched × rounds, epoll은 ready × rounds |

| setup_ms | 감시할 FD 생성과 준비에 걸린 시간. epoll에서는 FD 등록 시간도 포함 |
| --- | --- |
| wall_ms | 지정한 횟수만큼 대기 방식을 반복하는 데 걸린 실제 시간 |
| cpu_ms | 반복 실행 중 프로그램이 사용한 CPU 시간 |
| us_per_wait | 대기 방식 1회 실행에 걸린 평균 시간. 단위는 ms가 아닌 μs(마이크로초) |
| setup_ms | 감시할 FD 생성과 준비에 걸린 시간. epoll에서는 FD 등록 시간도 포함 |
| wall_ms | 지정한 횟수만큼 대기 방식을 반복하는 데 걸린 실제 시간 |

세 실행은 모두 watched=10000, ready=3, rounds=200, returned=600을 출력해야 한다. 스크립트는 FD 수를 1000개와 1만 개로 바꿔 같은 실험을 반복하고 결과를 logs/에 저장한다.

4 준비 비용과 반복 비용 구분

SETUP의 setup_ms는 eventfd를 만드는 시간과 epoll에서 감시 대상을 등록하는 시간을 포함한다. RESULT의 cpu_ms와 us_per_wait은 200회 반복해서 기다리고 결과를 확인하는 구간에서 측정한다. user_scanned는 프로그램이 직접 확인한 항목의 총수다. select와 poll은 각각 N×200개, epoll은 3×200개를 확인한다.

세 방식 모두 준비된 FD를 세 개로 유지하려고 실험 중에는 데이터를 읽지 않는다. 시간이 몇 배 차이 나는지는 실행 환경에 따라 달라진다. 측정 시간뿐 아니라 감시 FD 수, user_scanned, 준비 시간을 함께 비교한다.

Q1.4  N=10000, K=3일 때 각 방식이 매 회 사용자 공간에서 확인하는 항목 수는?

답 _______________________________________________________________________

Q1.5  epoll이 반복 대기에서 유리한 대신 한 번 치르는 비용은 무엇인가?

답 _______________________________________________________________________

11쪽 기록지에 FD 1000개·1만 개일 때의 us_per_wait, setup_ms, user_scanned를 적고 강의 19쪽 그림과 비교한다.

실습 2: LT와 ET

강의 22~23쪽, 27쪽

trigger_steps는 파이프에 데이터를 직접 쓰고, epoll로 그 파이프를 감시하는 프로그램이다.

한 프로그램 안에서 파이프의 쓰기 쪽에 ABCDEFGH 8바이트를 넣고, 읽기 쪽이 준비되었다는 알림을 받은 뒤 데이터를 읽는다.

src/trigger_steps.c에서 main의 S0→S1→S2→S3 흐름을 먼저 읽는다. 이어 read_piece와 wait_ready가 하는 일을 확인한다. 세 모드는 같은 파이프를 사용하고, 읽는 FD는 데이터를 바로 읽을 수 없을 때 기다리지 않도록 설정되어 있다.

| 모드 | 통지 방식 | 첫 이벤트 뒤의 읽기 |
| --- | --- | --- |
| lt | LT | 2바이트만 읽고 다시 기다린다. |
| et-bad | ET | 2바이트만 읽고 다시 기다린다. |
| et-drain | ET | EAGAIN까지 반복해서 읽는다. |

src/trigger_steps.c L59  edge가 참인 ET 모드에서만 EPOLLET을 추가한다.

59  struct epoll_event ev = {.events = EPOLLIN | (edge ? EPOLLET : 0),

src/trigger_steps.c L68  8바이트 ABCDEFGH를 딱 한 번 쓴다.

68  if (write(fds[1], "ABCDEFGH", 8) != 8) {

src/trigger_steps.c L14  read_piece 한 번은 최대 2바이트를 읽는다.

14  n = read(fd, buf, 2);

src/trigger_steps.c L79–81  et-drain은 읽을 수 있는 동안 반복한다.

79  while ((n = read_piece(fds[0])) > 0) {
 80      total += n;
 81  }

read_piece는 지금 읽을 데이터가 없으면 EAGAIN을 확인하고 -1을, 보내는 쪽이 닫혀 읽기가 끝나면 0을 반환한다. 이번에는 보내는 쪽 FD를 S3까지 열어 두므로 데이터를 다 읽어도 EOF가 아니라 EAGAIN이 나온다. wait_ready는 최대 600ms 기다린 뒤 준비된 이벤트 수를 반환한다.

관측에 쓸 쉘 코드 읽기

nl -ba tools/trigger.sh
nl -ba tools/fds.sh

trigger.sh의 첫 번째 인자($1)는 실행할 모드다. strace 뒤의 --는 다음부터 실행할 프로그램과 인자라는 뜻이다. fds.sh에는 PID와 epfd를 차례로 전달한다. 스크립트는 [ ]나 [[ ]]로 인자를 검사하고, $(...)로 명령의 출력값을 변수에 담는다. 다음 쪽에서는 ps·ls·readlink·cat을 직접 입력한다.

예측: S1에 6바이트가 남으면 LT ______ / ET ______. 모두 읽은 ET의 다음 wait는? ______

S1에서 S2로 넘어가는 동안 새 데이터를 쓰거나 파이프를 닫거나 FD를 다시 등록하지 않는다. 세 모드를 같은 조건에서 비교한다.

실습 2: 명령 실행과 관측

1 터미널 A: strace 명령 이해와 실행

strace의 -tt는 호출 시각, -T는 호출에 걸린 시간, -s 120은 문자열을 최대 120자까지 표시한다. -e trace=는 기록할 호출을 고르고, -o는 기록 파일을 지정한다. tee는 프로그램 출력을 화면과 파일에 함께 보여 준다.

mkdir -p logs
MODE=lt

TRACE=epoll_create1,epoll_ctl,epoll_wait,epoll_pwait,epoll_pwait2
TRACE="$TRACE,read,write,ioctl"
strace -s 120 -tt -T -e trace="$TRACE" \
  -o "logs/trigger-$MODE-strace.txt" \
  -- ./bin/trigger_steps "$MODE" | tee "logs/trigger-$MODE.txt"

프로그램은 S0에서 Enter를 기다린다. C 코드의 epoll_wait가 ARM 환경의 추적 결과에는 epoll_pwait로 표시될 수 있어 세 종류의 대기 호출을 모두 기록한다. S0에 표시된 PID·epfd·readfd를 구별해 둔다.

-tt : 호출 시간 μs 단위 출력
-T : 호출에 걸린 시간
-e : 시스템 콜 필터링
-s 120 : 문자열 최대 120자 표시
-o : 파일에 출력
-- : 옵션 입력의 끝

2 터미널 B: /proc 명령을 직접 입력

read -r -p "A의 PID: " P
read -r -p "A의 epfd: " E
echo $'\n'=========== ps ============
ps -p "$P" -o pid,comm,nlwp
echo $'\n'=========== ls ===========
ls -l "/proc/$P/fd"
readlink "/proc/$P/fd/$E"
echo $'\n'=========== cat ===========
cat "/proc/$P/fdinfo/$E"

read 명령으로 A에 표시된 숫자를 P와 E 변수에 입력한다. ps의 nlwp는 스레드 수를 보여 준다. 
ls와 readlink로 FD가 무엇을 가리키는지 보고, cat으로 epoll에 등록된 FD를 확인한다. 
epfd가 anon_inode:[eventpoll]을 가리키는지, fdinfo의 tfd가 readfd와 같은지 비교한다. 아직 데이터를 쓰지 않은 S0에도 tfd가 있는 이유를 생각해 본다.

3 A에서 Enter를 한 번씩 누르며 관측

S1에서 첫 읽기의 total_read와 remaining을 적고 Enter를 누른다. S2에서는 second_ready와 remaining을 적은 뒤 Enter를 눌러 S3로 넘어간다. S3에서 남은 데이터를 직접 읽는 모습을 확인하되, 그 값은 비교 표에 넣지 않는다.

second_ready는 준비된 이벤트 수이지 바이트 수가 아니다. remaining은 ioctl(FIONREAD)로 확인한, 아직 읽지 않은 바이트 수다. S2의 값을 적기 전에는 Enter를 누르지 않는다.

4 나머지 두 모드 반복

MODE=et-bad
# 위 strace 명령을 다시 입력하여 S0~S3 관측 후 종료
MODE=et-drain
# 위 strace 명령을 다시 입력하여 S0~S3 관측 후 종료

한 모드를 S3까지 끝낸 다음 다음 모드를 실행한다. 실행할 때마다 PID와 epfd가 달라지므로 터미널 B의 P·E에도 새 값을 넣는다. 직접 관측을 마친 뒤 다시 실행할 때는 trigger.sh와 fds.sh를 보조 도구로 사용할 수 있다.

실습 2: 로그 읽기

추적 로그를 읽는 순서

먼저 epoll_ctl의 EPOLLET 유무를 찾고, 첫 대기와 두 번째 대기의 반환값을 비교한다. 아래 명령은 실행이 모두 끝난 뒤 터미널 A에서 입력한다.

echo $'\n'$'\n'$'\n'
grep -E 'epoll_ctl|epoll_.*wait' logs/trigger-lt-strace.txt
echo $'\n'$'\n'$'\n'
grep -E 'epoll_ctl|epoll_.*wait' logs/trigger-et-bad-strace.txt
echo $'\n'$'\n'$'\n'
grep -E 'epoll_ctl|epoll_.*wait' logs/trigger-et-drain-strace.txt

이 명령은 epoll_ctl과 epoll 대기 호출을 찾는다. strace 출력에서 = 뒤의 숫자는 반환값이고, 꺾쇠괄호 안의 시간은 CPU 사용 시간이 아니라 호출이 끝날 때까지 걸린 시간이다.

grep -E 'EAGAIN|S1 AFTER_FIRST' logs/trigger-et-drain-strace.txt

첫 EAGAIN이 S1 결과 출력 전에 나타나는지 확인한다. S3에서도 EAGAIN이 나올 수 있다. read(0, ...)는 사용자가 누른 Enter를 읽는 호출이다. 파이프를 읽는 호출은 S0에 표시된 readfd를 사용한다. 그 호출의 읽기 길이와 반환값을 코드의 2바이트 읽기와 비교한다.

timeout만으로 판단하지 않기

et-bad와 et-drain은 두 번째 대기가 모두 시간 초과로 끝나지만, 파이프에 남은 데이터는 다르다. S1·S2의 remaining과 S3에서 직접 읽은 데이터를 함께 보고, 읽지 않은 데이터가 남은 것인지 정상적으로 새 입력을 기다리는 것인지 설명한다.

fdinfo의 tfd는 epoll에 등록한 FD를 뜻한다. 지금 준비된 FD 목록이나 남은 바이트 수가 아니다. 데이터를 모두 읽어도 등록을 지우지 않으면 tfd는 그대로 보인다.

Q2.1  S1에 같은 6바이트가 남았는데 LT와 et-bad의 두 번째 wait가 다른 이유는?

답 _______________________________________________________________________

Q2.2  et-drain과 et-bad의 timeout은 각각 무엇을 뜻하는가? S2 remaining과 연결하라.

답 _______________________________________________________________________

Q2.3  et-drain의 읽기 FD가 blocking이면 버퍼를 모두 읽은 다음 read는 어떻게 되는가?

답 _______________________________________________________________________

이 예제의 ET 모드는 EAGAIN이 나올 때까지 읽은 다음 다시 기다린다. ET가 FD마다 평생 한 번만 알린다는 뜻은 아니다. 새 데이터가 들어오거나 보내는 쪽이 닫히는 경우는 이번 비교에서 다루지 않는다.

실습 3 이벤트 루프 안에서 긴 작업을 하는 경우 비교

강의 27·38·41·43쪽

실습 3 프로그램은 로그 통계 서버와 두 클라이언트가 통신하는 프로그램이다. 
서버는 200만 줄의 로그를 메모리에 읽어 둔 뒤, 클라이언트 A의 통계 요청을 처리한다. 
A의 통계를 계산하는 동안 클라이언트 B가 PING을 보내고 응답 시간을 측정한다.

서버는 한 스레드에서 요청을 처리하므로 통계 계산이 길어지면 B의 응답도 늦어진다. `rescan`과 `onepass`는 같은 통계를 구하는 두 방법이며, 실습에서는 계산 시간과 B의 응답 시간을 비교한다.

1 데이터와 두 집계 함수

service_log_dataset/requests.csv는 실습용으로 만든 요청 로그 200만 줄이다. 각 줄에는 요청 시각(timestamp_ms), 서비스 번호(service_id), 응답 상태(status), 처리 시간(duration_us)이 들어 있다. 서버는 시작할 때 파일을 메모리로 읽는다. duration_us는 로그에 적힌 과거 요청의 처리 시간이며, STATS를 처리할 때 서버가 그 시간만큼 쉬는 것은 아니다.

head -n 4 service_log_dataset/requests.csv

head -n 4 service_log_dataset/expected_stats.csv

src/log_stats.c L115–120  rescan: 서비스마다 전체 행을 다시 검색한다.

115  for (size_t service = 0; service < SERVICE_COUNT; ++service) {
116      for (size_t row = 0; row < data->count; ++row) {
117          if (data->records[row].service_id == service) {
118              add_record(&result[service], &data->records[row]);
119          }
120      }

src/log_stats.c L129–132  onepass: 전체 행을 한 번 읽어 해당 서비스에 누적한다.

129  for (size_t row = 0; row < data->count; ++row) {
130      const struct log_record *record = &data->records[row];
131      add_record(&result[record->service_id], record);
132  }

두 함수는 서비스별 요청 수와 오류 수, 처리 시간의 합계·최솟값·최댓값을 계산한다. 서비스가 1024개이고 로그가 200만 줄이면 rescan은 서비스마다 전체 로그를 다시 살펴 약 1024×200만 번 비교한다. 
onepass는 로그를 한 번만 훑는다. 계산 방법은 달라도 결과는 같아야 한다.

2 서버가 한 스레드로 동작할 때 B가 기다리는 이유

src/ipc_server.c L253  서버가 준비된 FD 목록을 받는 코드다.

253  int n = epoll_wait(epfd, events, CLIENTS + 1, 500);

src/ipc_server.c L80  A의 START 전송 직후, 같은 이벤트 루프가 통계를 계산한다.

80  struct service_stats stats[SERVICE_COUNT];

src/ipc_server.c L82  반복 검색 모드에서 호출하는 집계 함수다.

82  aggregate_rescan(&log_data, stats);

서버는 epoll_wait → read_requests → flush_reply → 집계 함수 순서로 A의 요청을 처리한 뒤 다음 이벤트로 넘어간다. 집계가 끝나기 전에는 같은 스레드가 B의 PING을 처리할 수 없다.

3 Python 도구의 요청 순서

tools/ipc_clients.py L155  A가 STATS를 보낸다. START를 받은 뒤에만 B를 진행한다.

155  a.sendall(b'STATS\n')  # KEY_CLIENT_STATS

tools/ipc_clients.py L161  B가 PING을 보내고 PONG까지의 시간을 잰다.

161  b.sendall(b'PING\n')  # KEY_CLIENT_PING

tools/ipc_clients.py의 run을 따라간다. C 서버 시작 → 연결 A·B 준비 → /proc 확인 → A에서 STATS 요청과 START 수신 → B에서 PING 전송과 PONG 수신 → 통계 결과 확인 → QUIT로 종료하는 순서다. --profile을 붙이면 perf가 C 서버를 관측한다. 기록은 WSL의 임시 위치에서 만든 뒤 실습 폴더의 logs/에 저장한다.

실습 3 실행과 perf로 병목 찾기

4 반복 검색과 FD 관측

python3 tools/ipc_clients.py rescan --inspect

터미널 A에 Enter를 누르라는 안내가 나오면 화면의 “B terminal:” 아래에 표시된 ps·ls·cat 명령을 터미널 B에 직접 입력한다. PID와 epfd는 실행할 때마다 달라진다. epoll에 등록된 대상이 듣기용 소켓과 연결 A·B, 총 세 개인지 확인한다. 서버 스레드 수는 하나여야 한다. 확인을 마치면 A에서 Enter를 눌러 요청을 진행한다.

5 같은 결과, 다른 계산 비용

python3 tools/ipc_clients.py onepass

cat logs/ipc-rescan.json

cat logs/ipc-onepass.json

두 모드의 requests·errors·duration_us·signature가 서로 같고, expected_stats.csv를 바탕으로 계산한 정답과도 일치하는지 확인한다. 이어 compute_ms와 B의 delay_ms를 비교한다. 서버가 시작될 때 CSV를 읽는 시간은 compute_ms에 포함되지 않는다. compute_ms는 메모리에 올린 로그를 집계하는 데 걸린 시간이다.

6 CPU 병목 함수를 직접 확인

python3 tools/ipc_clients.py rescan --profile

perf report --stdio --no-children --sort symbol -i logs/ipc-rescan.perf.data

첫 명령은 C 서버의 CPU 사용 위치를 기록해 logs/에 저장한다. 두 번째 명령의 보고서에서 aggregate_rescan이 차지하는 표본 비율과 호출 경로를 찾는다. 서버가 처음 CSV를 읽는 과정도 기록에 들어간다. 표본 비율은 B가 기다린 시간의 비율을 뜻하지 않으며, 실행할 때마다 달라질 수 있다.

python3 tools/ipc_clients.py onepass --profile

perf report --stdio --no-children --sort symbol -i logs/ipc-onepass.perf.data
onepass 집계는 짧아서 perf 표본에 aggregate_onepass가 나타나지 않을 수 있다. 함수가 실행되지 않았다는 뜻은 아니다.

Q3.1  서버가 감시하는 FD 세 개는 무엇인가? 스레드 하나로 두 연결을 처리할 수 있는 이유는?

답 _______________________________________________________________________

Q3.2  rescan에서 B의 응답이 늦어지는 이유를 중첩 반복과 이벤트 루프의 호출 경로로 설명하라.

답 _______________________________________________________________________

Q3.3  perf가 가리킨 함수와 onepass의 반복 구조를 비교하라. 긴 작업을 worker로 옮기면 루프에는 어떤 역할이 남는가?

답 _______________________________________________________________________

관측 기록지

이름 __________________  실행 환경 __________________  날짜 __________________

1-1 두 FD 대기 방식 비교

| 모드 | 처리 순서 | B 지연 ms | CPU 시간 ms | 빈 read 횟수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| block |  |  |  |  |
| busy |  |  |  |  |
| epoll |  |  |  |  |

elapsed_ms는 세 모드가 비슷했는가? ______  해석은 Q1.1~Q1.3에 적는다.

1-2 1만 FD 확장성 비교

| 방식 | N=1000 us/wait | N=10000 us/wait | setup_ms | user_scanned |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| select |  |  |  |  |
| poll |  |  |  |  |
| epoll |  |  |  |  |

ready=3, rounds=200을 유지했는가? ______  해석은 Q1.4~Q1.5에 적는다.

2 LT와 ET 비교

| 모드 | S1 남은 바이트 | 두 번째 wait 반환 수 | S2 남은 바이트 | S1까지 EAGAIN 관측 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lt |  |  |  |  |
| et-bad |  |  |  |  |
| et-drain |  |  |  |  |

S0 PID ________  epfd ________  readfd ________  fdinfo의 tfd ________

et-bad S3에서 남은 데이터를 읽었는가? ______  trace 출처 ______________________

원인은 Q2.1~Q2.3에 적는다.

3 IPC 서버 비교

| 모드 | 서버 thread 수 | 감시 FD 수 | 집계 시간 ms | B 지연 ms | 정리 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rescan |  |  |  |  |  |
| onepass |  |  |  |  |  |